EXAMEN SUR TABLE

Codesign FPGA sur DE0-Nano

Calculateur arithmétique câblé avec sélection d’opération – Vérification logicielle

| Cible DE0-Nano (Cyclone IV) | Outil Quartus II 13.0 | Durée 3H 13h30-16h25 | Total 20 points |
| --- | --- | --- | --- |

Consignes générales - Documentation autorisée. - Module fourni : capteurs_sol.vhd - Répondez directement sur ce sujet dans les espaces prévus. - Précision des terminologie utilisée (VHDL, SPI, codesign, ...). - Le barème est indiqué entre crochets après chaque question. - Les questions sont indépendantes. En cas de blocage, passez à la suivante. - Vos réponses doivent être courtes, concises et donc précises. - Votre projet, vos descriptions doivent être bien indentés, structurés et commentés avec un juste nécessaire. - Vos versions antérieures (TP) peuvent être utilisées. - Rendu sous forme d’un projet GITHUB incluant ce document contenant les réponses aux questions ; dernière heure de mise à jour (08 avril 2026 – 16h30). - Pénalité(s) de remise en retard ou (et) de post-modification (toute post-modification de n’importe quel fichier annule sa prise en compte).

Partie 1 — Compréhension du module capteurs_sol.vhd  (9 points)

Q1.  Combien de canaux analogiques le module capteurs_sol.vhd acquiert-il effectivement ? Justifiez en vous appuyant précisément sur le code VHDL. [1 pt]

Réponse : Le module acquiert 8 canaux analogiques en interne. On le voit car il existe des registres internes data0 à data7, donc 8 mémoires de données, et l’automate boucle sur les canaux jusqu’à channel = "1000" avant de lever data_ready. En revanche, seuls 7 canaux sont exportés vers l’extérieur, car les sorties vont de data0r à data6r et data7r est commentée. Où vérifier dans capteurs_sol.vhd : - lignes 19 à 26 : sorties data0r à data6r, et data7r commentée - lignes 50 à 57 : signaux internes data0 à data7 - lignes 156 à 169 : en S4, quand channel = "1000", les sorties sont publiées - ligne 159 : test if (channel = "1000") then

Q2.  Quelle est la résolution effective (en bits) des données disponibles sur les sorties data0r à data6r ? Expliquez la différence avec la résolution native du LTC2308 et indiquez quels bits sont tronqués et qu’elle en est l’incidence. [1 pt]

Réponse : La résolution effective des sorties data0r à data6r est de 8 bits. Le LTC2308 fournit nativement une conversion sur 12 bits, stockée ici dans les signaux internes data0 à data7. Mais les sorties utilisateur ne récupèrent que dataX(11 downto 4). Les 4 bits de poids faible sont donc tronqués, ce qui réduit la finesse de quantification. Où vérifier : - lignes 50 à 57 : data0 à data7 sont sur 12 bits - lignes 19 à 25 : data0r à data6r sont sur 8 bits - lignes 162 à 168 : affectations dataXr <= dataX(11 downto 4)

Q3.  Quel est le rôle du signal data_capture ? Quel événement logique déclenche une nouvelle séquence d’acquisition ? Pourquoi l’état S5 attend-il que data_capture repasse à ‘0’ avant de retourner en S0 ? [1 pt]

Réponse : Le signal data_capture sert à demander une acquisition complète. Une nouvelle séquence démarre en S0 lorsque data_capture = '1'. L’état S5 attend ensuite que data_capture repasse à '0' avant de revenir en S0, afin d’éviter qu’une même commande maintenue à 1 ne relance immédiatement une nouvelle acquisition. Où vérifier : - ligne 17 : commentaire -- rise edge to trigger - ligne 125 : en S0, déclenchement si data_capture = '1' - lignes 174 à 176 : en S5, retour à S0 seulement si data_capture = '0' - lignes 65 à 67 : pre_data_capture et data_capture_trigger existent mais ne sont pas exploités dans l’automate principal

Q4.  Décrivez en une phrase concise le rôle de chacun des états de l’automate. [3 pts]

| S0 | État d’attente : il remet channel à 0, met data_ready à 0, puis attend une demande d’acquisition par data_capture = '1'. |
| --- | --- |
| S1 | État de lancement de conversion : il initialise le compteur d’attente et force ADC_CONVST à 1 avant de passer à l’attente de conversion. |
| S2 | État d’attente de conversion : il coupe l’horloge SPI, remet ADC_CONVST à 0, incrémente wait_tick_cnt et attend la fin du délai minimal de conversion. |
| S3 | État de transfert SPI : il active spi_clk_enable, envoie les bits de configuration sur ADC_SDI puis incrémente data_bit_index jusqu’à la fin du mot échangé. |
| S4 | État de fin de canal : il coupe l’horloge SPI, incrémente channel, puis soit relance le canal suivant, soit publie les résultats et active data_ready si toute la séquence est terminée. |
| S5 | État de fin d’acquisition : il garde les données disponibles et attend que data_capture redescende à 0 avant de retourner à l’état initial. |

Q5.  Calculez la valeur numérique de la constante CONVST_WAIT_CLOCK_NUM à 40 MHz. Exprimez en nanosecondes la durée de la temporisation correspondante. Quel phénomène physique du LTC2308 cette attente couvre-t-elle ? [1.5 pts]

Réponse :

CONVST_WAIT_CLOCK_NUM=(25+1600−1624)/25​=64 La temporisation correspondante est donc : 64×25 ns=1600 ns=1,6 μs Cette attente couvre le temps de conversion du LTC2308 après l’impulsion CONVST

Q6.  Le signal ADC_SCK est généré par l’affectation : ADC_SCKl <= not clk when (spi_clk_enable = ‘1’) else ‘0’. Pourquoi utilise-t-on l’inverse de clk plutôt que clk directement pour l’horloge SPI ? [1.5 pts]

Réponse : L’inversion de clk permet de décaler les fronts de l’horloge SPI par rapport à la logique interne. Ainsi, ADC_SDI est mis à jour sur le front montant de clk, puis le convertisseur voit ensuite le front utile de ADC_SCK, ce qui laisse le temps aux données d’être stables et respecte mieux les contraintes de setup/hold. Où vérifier : - lignes 184 à 185 : génération de ADC_SCKl avec not clk - ligne 95 : commentaire SDI ready at posedge clk (negative ADC_SCK) - ligne 219 : ADC_SCK <= ADC_SCKl

Q7.  Le processus v2v_pr_8 (table channel_config) possède une liste de sensibilité limitée au seul signal channel. Pourquoi est-ce correct pour un processus combinatoire ? Quelle serait la conséquence d’une erreur dans cette table ? [1 pt]

Réponse : C’est correct car ce processus est purement combinatoire : la sortie channel_config dépend uniquement de channel. Il n’y a ni horloge ni autre signal lu dans ce processus. Si la table contient une erreur, le mauvais mot de configuration sera envoyé au LTC2308, donc le module pourra convertir le mauvais canal ou un canal avec une configuration erronée. Où vérifier : - ligne 187 : process (channel) - lignes 189 à 210 : case(channel) qui ne dépend que de channel - lignes 147 et 192 à 209 : channel_config est utilisée pour piloter ADC_SDI

Partie 2 — Architecture codesign : calculateur câblé  (7 points)

Q8.  Proposez un schéma bloc complet de l’architecture codesign retenue. Votre schéma doit faire clairement apparaître : le module capteurs_sol.vhd, le bloc calculateur câblé avec son entrée op_sel (2 bits), le bloc horloge, les registres de sortie résultat, la partie logicielle, et l’ensemble des signaux échangés entre les domaines HW et SW. [3 pts]

Indiquer la direction de chaque signal (flèche) et son type (1 bit, 8 bits, 2 bits…)

Q9.  Définissez précisément l’interface du bloc calculateur câblé. Listez tous ses ports en indiquant : nom, direction, largeur en bits et rôle. L’entrée op_sel sur 2 bits doit permettre de sélectionner les 4 opérations : addition, soustraction, amplification, atténuation. [2 pts]

| Nom du port | Direction | Largeur | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |

Q10.  Sans bus Avalon, comment la partie logicielle peut-elle détecter le moment où data_ready passe à ‘1’ ? Proposez deux mécanismes distincts et indiquez les avantages et inconvénients de chacun. [2 pts]

Mécanisme 1 :

Mécanisme 2 :

Partie 3 — Arithmétique et partitionnement  (4 points)

Q11.  Avant d’effectuer une addition ou une amplification sur deux signaux data_ir et data_jr (8 bits non signés), quelles précautions arithmétiques devez-vous prendre pour éviter un overflow dans la logique câblée ? Illustrez avec un exemple numérique complet. [2 pts]

Réponse :

Q12.  Pour l’amplification numérique (gain G > 1), évaluez la pertinence de son implémentation en logique câblée plutôt qu’en logiciel. Justifiez selon au moins deux critères parmi : performance, flexibilité, ressources FPGA, complexité de conception. [2 pts]

Réponse :

Partie 4 — Implémentation et validation sur carte DE0-Nano  (6 points)

Q13.  Listez les étapes nécessaires pour intégrer capteurs_sol.vhd et le bloc calculateur câblé dans un projet Quartus II 13.0 ciblant le Cyclone IV EP4CE22F17C6 de la DE0-Nano. Précisez : création du projet, ajout des fichiers sources, assignation de la cible, et contraintes de brochage minimales à déclarer. [2 pts]

1. Création du projet :

2. Sources et hiérarchie :

3. Cible, horloge et brochage :

Q14.  Le signal d’horloge système de la DE0-Nano est à 50 MHz. Or, capteurs_sol.vhd spécifie une fréquence maximale de 40 MHz. Comment résolvez-vous cette contrainte dans Quartus ? Décrivez la solution retenue et son impact sur la valeur de CONVST_WAIT_CLOCK_NUM. [1.5 pts]

Réponse :

Q15.  Implémenter votre architecture. [10 pts]

Sous forme de projet GITHUB

Q16.  Décrivez le programme de validation logicielle à exécuter sur la carte (à inclure dans votre projet GITHUB – répertoire software).

Votre réponse doit couvrir : la séquence d’initialisation, le déclenchement d’une acquisition, la lecture du résultat produit par le calculateur câblé, et la procédure de vérification (comment le logiciel contrôle-t-il que le résultat est cohérent ?) [10 pts]

À inclure dans votre projet GITHUB – Répertoire software

Q17.  Lors du test sur carte, le signal data_ready reste en permanence à ‘0’ alors que data_capture a bien reçu une impulsion. Proposez une démarche de débogage : quels signaux internes inspecter en premier, et quelles causes probables éliminer dans quel ordre ? Sachant la plateforme QUARTUS, citez quel(s) outil(s) adéquat(s) à utiliser [2 pts]

Réponse :

# Barème récapitulatif

| Q | Intitulé | Thème | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Nombre de canaux — justif. état S4 + boucle | Lecture VHDL | 1 |
| Q2 | Résolution 8 bits vs 12 bits, bits tronqués | Compréh. ADC | 1 |
| Q3 | Rôle data_capture, front montant, utilité S5 | Interface déclen. | 1 |
| Q4 | Description états S0–S5 — 6 × 0,5 pt | Automate FSM | 3 |
| Q5 | CONVST_WAIT_CLOCK_NUM : calcul + phénomène | Timing SPI | 1,5 |
| Q6 | Horloge SPI inversée — justification not clk | Protocole SPI | 1,5 |
| Q7 | Proc. combinatoire : sensibilité + conséquence erreur | VHDL comb. | 1 |
| Q8 | Schéma bloc codesign avec op_sel et signaux fléchés | Architecture | 3 |
| Q9 | Interface calculateur câblé — table des ports | Interface HW | 2 |
| Q10 | Détection data_ready sans Avalon — 2 mécanismes | Interface HW/SW | 2 |
| Q11 | Précautions overflow + exemple numérique | Arithmétique | 2 |
| Q12 | Amplification câblée vs logicielle — 2 critères | Partitionnement | 2 |
| Q13 | Intégration Quartus : projet, sources, brochage | Implémentation | 2 |
| Q14 | Contrainte 50 MHz vs 40 MHz — solution + impact CONVST | Implémentation | 1 |
| Q15 | Implémentation architecture | Synthèse FPGA | 10 |
| Q16 | Programme de validation : init, déclen., lecture, vérif. | Valid. logicielle | 10 |
| Q17 | Débogage — Démarche méthodique | Débogage carte | 2 |
| TOTAL |  |  | 46 |

Note : Le total est sur 46 points. La note finale est ramenée sur 20 par le correcteur (coefficient 20/46).